# Tracker Firmware

เอกสารนี้จัดทำจากการอ่านโค้ดใน src/, include/ และค่าการ build ใน platformio.ini โดยตรง ไม่อ้างพฤติกรรมจากเอกสาร Markdown เดิม Firmware ปัจจุบันที่ระบุใน include/firmware_version.h คือ v1.2

ห้ามเผยแพร่ไฟล์ include/lorawan_credentials.h หรือค่า JoinEUI, DevEUI และ AppKey เพราะเป็นข้อมูลสำหรับเข้าระบบ LoRaWAN

## 1. ภาพรวมการทำงาน

เมื่อบอร์ดตื่นจากการเปิดเครื่อง, timer, ปุ่ม หรือ ADXL362 firmware จะทำงานเป็น หนึ่งรอบดังนี้

ตื่นจาก deep sleep / เปิดเครื่อง
  → ตรวจปุ่มและเหตุการณ์ล้ม
  → เปิด GNSS และรอพิกัดตามเวลาที่กำหนด (production)
  → กู้ LoRaWAN session จาก RTC หรือทำ OTAA Join
  → สร้าง payload แล้วส่ง uplink FPort 2
  → รับ downlink ใน Class-A receive windows
  → ปิด GNSS / radio และเข้า deep sleep

ใน Debug mode จะข้าม GNSS และสร้างพิกัดเดินจำลองแทน แต่ยังใช้ LoRaWAN, ปุ่ม, ADXL362 และ deep sleep จริง

### Flowchart: การทำงานปกติ

Flowchart 1

### Flowchart: OTA ผ่าน Wi-Fi

Flowchart 2

### Flowchart: SOS

Flowchart 3

### Flowchart: Fall detection

Flowchart 4

หมายเหตุ: sendReceive=0 หลัง uplink ไม่ได้หมายถึง gateway รับข้อมูลแล้ว แต่หมายถึงไม่มี downlink ใน receive window ของ Class A

## 2. Source Code

### 2.1 โครงสร้าง Source Code และคำอธิบายแต่ละส่วน

| ไฟล์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| src/main.cpp | จุดเริ่มต้น ตั้งค่า Serial, Debug และเริ่มอุปกรณ์แต่ละส่วน |
| src/tracker_app.cpp | ควบคุมหนึ่งรอบของ tracker: อ่านข้อมูล, ส่ง LoRaWAN, จัดการเหตุการณ์, เลือกเวลานอน |
| src/lora_wan.cpp | ตั้งค่า SX1262/AS923, OTAA Join, ส่ง uplink และรับ downlink |
| src/lorawan_storage.cpp | เก็บ session/frame counter ใน RTC และเก็บ DevNonce อย่างปลอดภัยใน NVS |
| src/telemetry.cpp | อ่าน/เข้ารหัส latitude, longitude, status, version และแบตเตอรี่เป็น payload 15 bytes |
| src/gnss.cpp | สั่ง VEXT, UART1 และอ่าน NMEA จาก L76L |
| src/fall_detection.cpp | ตั้งค่า ADXL362, ตรวจ free-fall และเตรียม interrupt ปลุกจาก deep sleep |
| src/device_button.cpp | debounce ปุ่ม, SOS, เปิด/ปิดเครื่อง และเข้า OTA mode |
| src/deep_sleep.cpp | ตั้ง timer/button/fall wake source และเข้าสู่ deep sleep |
| src/power_mode.cpp | รับ downlink FPort 10 เพื่อเปิด/ปิด Low Power Mode |
| src/battery.cpp | อ่าน ADC GPIO2 และคำนวณแรงดัน/เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ |
| src/audio_feedback.cpp | จังหวะเสียง buzzer ของสถานะต่าง ๆ |
| src/ota_manager.cpp | สร้าง Wi-Fi AP และเว็บอัปโหลด firmware ภายในเครื่อง |
| src/board_pins.cpp | ควบคุม VEXT, LED, buzzer, vibration และสถานะขาก่อนนอน |
| src/debug_mode.cpp | สร้างเส้นทางเดินจำลองและ log สำหรับ Debug mode |
| include/ | header, pin map, ค่าคอนฟิก และตัวอย่าง credential |
| test/ | host-side regression tests สำหรับ session, payload, ปุ่ม, fall และ power mode |

### 2.2 ฟังก์ชันสำคัญใน Firmware

#### 2.2.1 จุดเริ่มต้นของ Firmware: main.cpp / setup()

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    setCpuFrequencyMhz(80);
    Board::begin();
    AudioFeedback::begin();
    DeviceButton::begin();
    if (DeviceButton::startedFromPowerOff()) lora_forget_rtc_session();
    if (DeviceButton::otaPending()) OtaManager::run(AppConfig::reportIntervalMs);

    // Wait up to 3 seconds for USB CDC Serial monitor to connect
    uint32_t startWait = millis();
    while (!Serial && (millis() - startWait < 3000))
    {
        delay(10);
    }
    delay(500); // Allow host terminal to settle after USB re-enumeration

    Serial.println("\n=== ESP32-S3 Tracker Initializing ===");

    Serial.printf("LoRa debug: %s\n", LORA_DEBUG ? "ON (real deep sleep)" : "OFF");
    DebugMode::begin(LORA_DEBUG, LORA_DEBUG_INTERVAL_MS);
    DeepSleep::logWakeReason();
    setup_fall_detection(LORA_DEBUG);
    if (!LORA_DEBUG) {
        setup_gnss(GNSS_DEBUG);
    }
}

คำอธิบาย: ใช้เพียงครั้งเดียวหลัง Power-on หรือทุกครั้งที่ตื่นจาก Deep Sleep เพราะ ESP32-S3 เริ่มรันใหม่ตั้งแต่ setup(). ตั้งค่า Board และ LED ก่อน จากนั้นเริ่มปุ่ม, เสียง, ADXL362 และ GNSS ตาม configuration ที่กำหนดไว้. พิมพ์สาเหตุการปลุกเพื่อช่วยตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตื่นจาก Timer, ปุ่ม, Fall sensor หรือการรีเซ็ต. สุดท้ายเรียก TrackerApp::runCycle() ซึ่งไม่คืนค่า เนื่องจากแต่ละรอบจะจบที่ Deep Sleep หรือ OTA.

• เรียกครั้งเดียวในแต่ละการบูต รวมถึงหลังตื่นจาก Deep Sleep

• เตรียม Hardware และตรวจสาเหตุการปลุกก่อนส่งต่อให้ runCycle()

• หากเริ่มจากการปิดเครื่องของผู้ใช้ จะล้าง RTC LoRa session เพื่อบังคับ OTAA Join ใหม่

##### 2.2.1.1 ฟังก์ชัน loop()

void loop()
{
    TrackerApp::runCycle();
}

คำอธิบาย: ภายใต้ Arduino framework ฟังก์ชัน loop() จะถูกเรียกซ้ำหลัง setup() เสร็จสิ้น แต่ Firmware นี้ส่งต่อการทำงานให้ TrackerApp::runCycle() ซึ่งไม่คืนค่า เพราะเมื่อจบรอบอุปกรณ์จะเข้าสู่ Deep Sleep หรือ OTA mode ดังนั้นจึงไม่มีการวนซ้ำแบบปกติใน loop().

• Arduino เรียก loop() ซ้ำโดยอัตโนมัติหลัง setup()

• TrackerApp::runCycle() ไม่คืนค่า เพราะจบรอบด้วย Deep Sleep หรือ OTA

• จึงไม่มี logic ที่ต้องวนซ้ำต่อท้ายใน loop()

#### 2.2.2 วงจรการทำงานหลัก: tracker_app.cpp / runCycle()

void runCycle()
{
    DeviceButton::service();
    if (DeviceButton::otaPending()) startOtaIfRequested();
    const bool debug = DebugMode::enabled();
    update_fall_detection(debug);
    DebugMode::update(fall_detection_pending());

    if (!setup_lora_wan_app()) {
        DebugMode::message("LoRa init/join failed");
        sleepFor(AppConfig::retryInitialMs);
    }
    if (DeviceButton::otaPending()) startOtaIfRequested();
    if (lora_wait_ms() > 0)
        sleepFor(max(uint32_t(1000), lora_wait_ms()));

    const uint8_t status = fall_detection_pending() ? 2 : (DeviceButton::sosPending() ? 1 : 0);
    Telemetry sample = debug ? DebugMode::walking_sample(status) : read_telemetry(status);

    // Acquisition can block. Capture events that arrived before transmitting.
    update_fall_detection(false);
    DeviceButton::service();
    if (DeviceButton::otaPending()) startOtaIfRequested();
    // An event may arrive while normal telemetry is waiting for GNSS. Rebuild
    // from RTC-cached coordinates so the urgent packet cannot retain a 0,0
    // normal sample with only its status byte changed.
    if (fall_detection_pending() && sample.status != 2)
        sample = read_telemetry(2);
    else if (DeviceButton::sosPending() && sample.status != 1)
        sample = read_telemetry(1);

    if (PowerMode::enabled()) sample.flags |= TelemetryFlags::lowPowerMode;
    if (debug) sample.flags |= TelemetryFlags::debugSimulation;
    const BatteryReading battery = Battery::read();
    sample.batteryMv = battery.millivolts;
    sample.batteryPercent = battery.percent;
    if (battery.valid) sample.flags |= TelemetryFlags::batteryValid;
    // Log the final sample only. A button/fall event can occur while a normal
    // GPS sample is being acquired and replace it with an urgent packet.
    Serial.printf("[TX] LAT: %.6f, LON: %.6f, STATUS: %u\n",
                  sample.lat, sample.lon, sample.status);

    const LoRaResult result = send_lora_telemetry(sample);
    DebugMode::result(result.code);
    handleDownlink(result);
    if (result.code >= 0) {
        if (sample.status == 2) acknowledge_fall_detection();
        if (sample.status == 1) DeviceButton::acknowledgeSos();
    }

    const uint32_t interval = result.code < 0 || !result.sessionSaved
        ? AppConfig::retryInitialMs : reportInterval();
    sleepFor(max(interval, lora_wait_ms()));
}

คำอธิบาย: เรียก DeviceButton::service() ก่อน เพื่อประมวลผลการกดค้างหรือคำสั่ง OTA ที่ค้างอยู่ แล้วจึงตรวจ ADXL362 และสถานะ Debug. หาก LoRaWAN ยังเริ่มไม่ได้ จะไม่สร้างหรือส่ง payload แต่เข้าสู่ Deep Sleep ตาม retryInitialMs เพื่อลดการใช้แบตเตอรี่. กำหนดสถานะเหตุการณ์ตามลำดับความสำคัญ Fall (2) > SOS (1) > Normal (0); อ่านแบตเตอรี่ก่อนส่ง และยืนยันการล้าง event เฉพาะเมื่อส่งสำเร็จ. ผลลัพธ์สุดท้ายคือกำหนดช่วงนอนปกติ, low-power หรือช่วง retry โดยคำนึงถึงเวลารอของ LoRaWAN ด้วย.

• ลำดับ event คือ Fall ก่อน SOS ก่อน Normal

• เติม battery และ flags ลง Telemetry ก่อนส่งทุกครั้ง

• เลือกระยะ Deep Sleep จากผลการส่งและสถานะ Low-power mode

##### 2.2.2.1 รับคำสั่งจากปุ่ม: device_button.cpp

void service()
{
    while (true) {
        portENTER_CRITICAL(&lock);
        const bool pressed = held;
        const bool turnOff = pendingOff;
        const bool startOta = pendingOta;
        portEXIT_CRITICAL(&lock);
        // OTA starts at its hold threshold. Power-off is selected at its
        // threshold, then sleepOff() waits internally for GPIO0 to release
        // before arming that same pin as its EXT0 wake source.
        if (startOta) return;
        if (turnOff) sleepOff();
        if (!pressed && digitalRead(Board::button) == HIGH) return;
        delay(10);
    }
}

คำอธิบาย: อ่าน flag ที่ task monitor ตั้งไว้โดยใช้ critical section เพื่อป้องกันการอ่านค่าชนกับ FreeRTOS task. หาก OTA ถูกตั้งค่า service() จะคืนกลับทันทีเพื่อให้ runCycle() เปิด OTA AP; หาก power-off ถูกตั้ง จะเข้าสู่ sleepOff(). หากปุ่มไม่ได้ถูกกดแล้ว ฟังก์ชันคืนกลับให้วงจรหลักทำงานต่อ; หากยังกดอยู่จะวนตรวจทุก 10 ms. การแยก task monitor ออกจาก service() ทำให้การตรวจปุ่มยังตอบสนองได้ระหว่างส่วนอื่นของ Firmware ทำงาน.

• อ่าน flag ที่ task ปุ่มตั้งไว้โดยใช้ critical section

• SOS จะคงอยู่จนส่ง LoRaWAN สำเร็จแล้วจึง acknowledge

• OTA และการปิดเครื่องมีลำดับความสำคัญก่อนการทำงานปกติ

##### 2.2.2.2 เริ่มระบบตรวจจับการล้ม: fall_detection.cpp

bool setup_fall_detection(bool debug)
{
    diagnosticMode = debug;
    available = false;
    rtc_gpio_deinit(FALL_INT_PIN);
    pinMode(FALL_INT_PIN, INPUT_PULLDOWN);
    pinMode(Board::accelInt2, INPUT);
    pinMode(Board::accelCs, OUTPUT);
    digitalWrite(Board::accelCs, HIGH);
    sensorBus.begin(Board::accelSck, Board::accelMiso, Board::accelMosi, Board::accelCs);
    delay(5); // Power-on register access settling.
    if (!devicePresent()) {
        Serial.println("[ADXL362] Not found (expected AD 1D F2); check SPI wiring. Fall wake disabled");
        return false;
    }
    // Preserve a latched wake cause before standby/reconfiguration; never reset first.
    // ERR_USER_REGS is expected at startup until the first protected-register write.
    if (!readInterrupt(true, false) ||
        !writeRegister(0x2A, 0x00) || // INT1 off during configuration.
        !writeRegister(0x2B, 0x00) || // INT2 unused.
        !writeRegister(0x2D, 0x00) || // Standby.
        !writeRegister(0x27, 0x00) ||
        !writeRegister(0x28, 0x00) || // FIFO disabled.
        !writeRegister(0x2C, 0x03) || // +/-2g, 100 Hz, normal bandwidth.
        !writeRegister(0x23, FALL_THRESHOLD_MG & 0xFF) ||
        !writeRegister(0x24, FALL_THRESHOLD_MG >> 8) ||
        !writeRegister(0x25, FALL_DURATION_SAMPLES & 0xFF) ||
        !writeRegister(0x26, FALL_DURATION_SAMPLES >> 8) ||
        !writeRegister(0x27, 0x04) || // Absolute inactivity, default (not linked) mode.
        !readInterrupt(false, false) ||
        !writeRegister(0x2A, INACT) || // Active-high latched INT1.
        !writeRegister(0x2D, 0x02)) { // Continuous measurement; no autosleep.
        Serial.println("[ADXL362] Configuration/readback failed; fall wake disabled");
        return false;
    }
    available = true;
    Serial.printf("[ADXL362] Ready: CS=%d SCK=%d MISO=%d MOSI=%d INT1=%d, %umg/%ums\n",
                  Board::accelCs, Board::accelSck, Board::accelMiso, Board::accelMosi,
                  int(FALL_INT_PIN), FALL_THRESHOLD_MG, FALL_DURATION_SAMPLES * 10);
    if (diagnosticMode) {
        Serial.println("[FALL DEBUG] Real deep-sleep wake, status=2 uplink and buzzer enabled");
        Serial.println("[FALL DEBUG] Use a padded fixture; free fall must stay below the threshold for 150 ms");
    }
    return true;
}

คำอธิบาย: เริ่ม SPI แยกสำหรับ ADXL362 และตรวจ Device ID AD 1D F2 ก่อนเขียน register; ไม่พบอุปกรณ์จะปิด fall wake อย่างปลอดภัย. ตั้งช่วงวัด ±2g, sampling 100 Hz, free-fall threshold 375 mg และระยะเวลา 150 ms ตามค่าคงที่ของ Firmware. กำหนด INT1 แบบ active-high latched แล้วเริ่ม continuous measurement เพื่อให้ขา INT1 ปลุก ESP32-S3 ระหว่าง Deep Sleep ได้. คืนค่า false เมื่อเขียนหรืออ่าน register ไม่ตรง เพื่อไม่ให้ระบบตั้ง wake source จากเซ็นเซอร์ที่ทำงานผิดปกติ.

• ตรวจ Device ID ของ ADXL362 ก่อนตั้งค่า register

• ตั้ง threshold 375 mg และระยะเวลา 150 ms

• INT1 แบบ active-high latched ใช้เป็น wake source ของ ESP32-S3

##### 2.2.2.3 ตรวจสอบเหตุการณ์ล้ม: fall_detection.cpp

bool fall_detection_pending() { return pending; }

คำอธิบาย: คืนค่า pending ที่ถูกตั้งเมื่อ ADXL362 รายงาน inactivity/free-fall ผ่าน interrupt. runCycle() ใช้ค่านี้เพื่อเลือก status=2 และส่ง telemetry เร่งด่วน; หลังส่งสำเร็จจึงเรียก acknowledge_fall_detection() เพื่อล้างค่า. การไม่ล้างทันทีช่วยให้เหตุการณ์ไม่หายแม้การส่ง LoRaWAN ล้มเหลวหรืออุปกรณ์ต้องนอนเพื่อ retry. สถานะ pending ถูกเก็บใน RTC RAM จึงคงอยู่ข้าม Deep Sleep แต่จะหายได้เมื่อ Power-on/reset เต็มรูปแบบ.

• คืนค่า pending ซึ่งคงอยู่ใน RTC RAM ระหว่าง Deep Sleep

• event จะถูกล้างหลังการส่งสำเร็จเท่านั้น

• หากส่งไม่สำเร็จ ระบบจะ retry โดยไม่ทำเหตุการณ์หาย

##### 2.2.2.4 อ่านตำแหน่ง: gnss.cpp

void get_location()
{
    const uint32_t timeout = !hasPreviousFix
        ? AppConfig::firstGpsTimeoutMs : AppConfig::gpsTimeoutMs;

    const uint32_t start = millis();
    uint32_t lastStatus = start;
    Serial.printf("[GPS] Acquisition timeout=%lu ms previous_fix=%s\n",
                  static_cast<unsigned long>(timeout), hasPreviousFix ? "yes" : "no");

    while (!GPS.location.isValid())
    {
        while (Serial1.available())
        {
            const char byte = static_cast<char>(Serial1.read());
            GPS.encode(byte);
            if (echoRawNmea) Serial.write(byte);
        }
        delay(1);
        DeviceButton::service();
        // SOS uses cached coordinates if needed; do not wait indefinitely for a new fix.
        if (DeviceButton::sosPending() || DeviceButton::otaPending()) break;

        const uint32_t now = millis();
        if ((now - lastStatus) >= 1000)
        {
            lastStatus = now;
            printGnssStatus(now - start);
        }
        if ((now - start) >= timeout)
        {
            printGnssFailure();
            break;
        }
    }

    if (GPS.location.isValid())
    {
        rtc_lat = GPS.location.lat() * 1e6;
        rtc_lon = GPS.location.lng() * 1e6;
        hasPreviousFix = true;
        Serial.printf("[GPS] Fix acquired: LAT=%.6f LON=%.6f satellites=%lu\n",
                      GPS.location.lat(), GPS.location.lng(),
                      static_cast<unsigned long>(GPS.satellites.isValid()
                          ? GPS.satellites.value() : 0));
    }

}

คำอธิบาย: อ่านข้อมูล NMEA จาก UART1 อย่างต่อเนื่องและส่งเข้า TinyGPSPlus เพื่ออัปเดต latitude/longitude. ใช้ timeout แยกตามการมีพิกัดเก่า: รอบแรกนานกว่าเพื่อหา fix เริ่มต้น ส่วนรอบหลังใช้เวลาสั้นลงเพื่อลดพลังงาน. เมื่อได้ fix ใหม่ จะบันทึกพิกัดลง RTC cache; หากยังหาไม่ได้ จะใช้ cache เดิมแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการส่ง 0,0 เมื่อมีข้อมูลเก่า. โหมด debug สามารถพิมพ์ NMEA และสถานะดาวเทียมเพื่อใช้ตรวจสาย, baud rate และสัญญาณ GNSS.

• อ่าน NMEA จาก UART1 และประมวลผลด้วย TinyGPSPlus

• ใช้ timeout รอบแรกและรอบถัดไปต่างกันเพื่อลดพลังงาน

• เมื่อยังไม่มี fix ใหม่จะใช้ RTC cached location หากมี

##### 2.2.2.5 สร้าง Telemetry: telemetry.cpp

Telemetry read_telemetry(uint8_t status)
{
    Telemetry sample{};
    sample.status = status;
    if (status == 1 || status == 2)
    {
        useRtcLocation(sample);
    }
    else
    {
        get_location();
        if (GPS.location.isValid())
        {
            sample.flags |= TelemetryFlags::gpsFresh;
            sample.lat = GPS.location.lat();
            sample.lon = GPS.location.lng();
        }
        else
        {
            useRtcLocation(sample);
            Serial.println("[GPS] No fresh fix; using RTC cached location");
        }
    }

    return sample;
}

คำอธิบาย: เริ่มจากตำแหน่ง GNSS หรือ RTC cache แล้วเติม status ที่ได้รับจากวงจรหลัก เช่น Normal, SOS หรือ Fall. ข้อมูลแบตเตอรี่ไม่ได้คำนวณในฟังก์ชันนี้ แต่ถูกเติมภายหลังใน runCycle() เพื่อให้เป็นค่าล่าสุดก่อนส่ง. ผลลัพธ์เป็น struct Telemetry กลางที่แยกการอ่านข้อมูลออกจากการเข้ารหัส payload ทำให้เปลี่ยน protocol ได้ง่าย. ใน Debug mode วงจรหลักอาจแทนที่ผลลัพธ์ด้วยพิกัด simulated walk โดยไม่กระทบฟังก์ชันนี้.

• รับ status จาก runCycle() เพื่อระบุ Normal, SOS หรือ Fall

• แยกขั้นตอนอ่านข้อมูลออกจากการ encode payload

• Debug mode สามารถใช้ตำแหน่ง simulated walk แทนได้

##### 2.2.2.6 เข้ารหัส Payload: telemetry.cpp

void encode_telemetry(const Telemetry &sample, uint8_t *payload)
{
    static_assert(sizeof(float) == 4, "Payload requires float32");
    memset(payload, 0, TELEMETRY_PAYLOAD_SIZE);
    payload[0] = sample.status;
    // ESP32 stores IEEE-754 floats in little-endian byte order.
    memcpy(payload + 1, &sample.lat, 4);
    memcpy(payload + 5, &sample.lon, 4);
    payload[9] = sample.flags;
    payload[10] = FirmwareVersion::major;
    payload[11] = FirmwareVersion::minor;
    payload[12] = sample.batteryMv & 0xFF;
    payload[13] = sample.batteryMv >> 8;
    payload[14] = sample.batteryPercent;
}

คำอธิบาย: ล้าง buffer ทั้ง 17 ไบต์ก่อน เพื่อป้องกันข้อมูลค้างจาก payload ก่อนหน้า. จัดวางข้อมูลเป็น status 1 ไบต์, latitude/longitude แบบ float32 little-endian, flags, firmware major/minor, battery mV และ battery percent. ใช้ memcpy สำหรับ float เพื่อรักษา IEEE-754 binary value ให้ decoder ฝั่ง Application แกะตำแหน่งได้ตรงกัน. รูปแบบ byte offset นี้ต้องตรงกับ decoder ใน mqtt-payload.md และไม่ควรเปลี่ยนโดยไม่ปรับ decoder พร้อมกัน.

• Payload มีความยาว 17 ไบต์ตาม schema ของ application decoder

• พิกัดเก็บเป็น float32 แบบ little-endian

• Firmware version และสถานะแบตเตอรี่ถูกใส่ใน payload เดียวกัน

##### 2.2.2.7 อ่านแบตเตอรี่: battery.cpp

BatteryReading read()
{
    // Arduino-ESP32 3.x registers the pin as an ADC channel on its first
    // analog read. Set the default attenuation first, then initialize before
    // applying the per-pin setting (the reverse order logs an ADC error).
    analogSetAttenuation(ADC_11db);
    analogReadMilliVolts(Board::batteryAdc);
    analogSetPinAttenuation(Board::batteryAdc, ADC_11db);

    // The divider has a high source impedance. Discard the first conversion and
    // average following readings so the ADC sample capacitor can settle.
    analogReadMilliVolts(Board::batteryAdc);
    uint32_t adcMvTotal = 0;
    for (uint8_t i = 0; i < sampleCount; ++i) {
        adcMvTotal += analogReadMilliVolts(Board::batteryAdc);
        delay(2);
    }
    const uint32_t adcMv = adcMvTotal / sampleCount;
    const uint32_t batteryMv = adcMv *
        (AppConfig::batteryTopResistorOhms + AppConfig::batteryBottomResistorOhms) /
        AppConfig::batteryBottomResistorOhms;

    BatteryReading result{};
    if (batteryMv < minimumValidMv || batteryMv > maximumValidMv) {
        Serial.printf("[BAT] Invalid ADC reading: %lu mV at GPIO%d\n",
                      static_cast<unsigned long>(batteryMv), Board::batteryAdc);
        return result;
    }
    result.millivolts = static_cast<uint16_t>(batteryMv);
    result.percent = percentage(result.millivolts);
    result.valid = true;
    Serial.printf("[BAT] %u mV (%u%%), ADC=%lu mV\n", result.millivolts,
                  result.percent, static_cast<unsigned long>(adcMv));
    return result;
}

คำอธิบาย: อ่านค่า ADC GPIO2 และแปลงเป็นแรงดันที่ขา ADC ก่อนคูณอัตราส่วนตัวต้านทาน 750k/360k เพื่อคืนค่าแรงดันแบตจริง. จำกัดแรงดันและเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัยสำหรับ Li-ion เพื่อรองรับช่วงชาร์จประมาณ 4.1–4.2 V. คืน valid พร้อม millivolts และ percent เพื่อให้ runCycle() ตัดสินใจตั้ง batteryValid flag ใน telemetry. การอ่านแบตอยู่ก่อนส่ง LoRaWAN เพื่อให้ค่าที่รายงานใกล้เคียงแรงดันใช้งานจริงที่สุด.

• อ่าน ADC ที่ GPIO2 ผ่านวงจรแบ่งแรงดัน 750k/360k

• รายงานทั้งแรงดันหน่วย mV และเปอร์เซ็นต์

• ตั้ง batteryValid flag เฉพาะเมื่อค่าที่อ่านได้อยู่ในช่วงใช้งานได้

##### 2.2.2.8 เริ่ม LoRaWAN และ OTAA: lora_wan.cpp

bool setup_lora_wan_app()
{
    ready = false;
    buildIdentity();

    SPI.begin(Board::radioSck, Board::radioMiso, Board::radioMosi, Board::radioCs);
    // SX1262 with DIO3-controlled 1.8 V TCXO; DIO2 controls RF switch.
    int16_t state = radio.begin(923.2, 125.0, 9, 5, RADIOLIB_SX126X_SYNC_WORD_PRIVATE, 14, 8, 1.8);
    Serial.printf("[LoRa] Radio init: %d\n", state);
    if (state != RADIOLIB_ERR_NONE)
        return false;
    radioReady = true;

    state = node.beginOTAA(LoRaCredentials::joinEui, LoRaCredentials::devEui, nullptr, LoRaCredentials::appKey);
    if (state != RADIOLIB_ERR_NONE)
    {
        Serial.printf("[LoRa] OTAA init failed: %d\n", state);
        return false;
    }

    // Populate version/mode/plan/key checksum before storage operations
    node.getBufferNonces();

    LoRaStorage::Restore restore = storage.begin(node, deviceIdentity);
    if (restore == LoRaStorage::Restore::Error)
    {
        Serial.println("[LoRa] Nonce storage invalid or identity changed; join disabled (no automatic reset)");
        return false;
    }

    if (restore == LoRaStorage::Restore::Session)
    {
        state = node.activateOTAA();
        if (state == RADIOLIB_LORAWAN_SESSION_RESTORED || state == RADIOLIB_ERR_NONE)
        {
            Serial.printf("[LoRa] Session restored from RTC (FCntUp: %lu)\n",
                          (unsigned long)LoRaStorage::nextCounter(node));
            ready = true;
        }
        else
        {
            Serial.printf("[LoRa] Session restore activation failed: %d; will re-join\n", state);
            restore = LoRaStorage::Restore::JoinRequired;
        }
    }

    if (restore == LoRaStorage::Restore::Fresh || restore == LoRaStorage::Restore::JoinRequired)
    {
        Serial.printf("[LoRa] Initiating OTAA Join (DevEUI: %016llX)...\n",
                      (unsigned long long)LoRaCredentials::devEui);
        AudioFeedback::startLoop(AudioFeedback::Event::LoRaJoining);
        if (!storage.reserveJoin(node))
        {
            Serial.println("[LoRa] Failed to reserve DevNonce; aborting join");
            AudioFeedback::stopLoop(AudioFeedback::Event::LoRaJoining);
            return false;
        }

        state = node.activateOTAA();
        AudioFeedback::stopLoop(AudioFeedback::Event::LoRaJoining);
        if (state == RADIOLIB_LORAWAN_NEW_SESSION)
        {
            Serial.println("[LoRa] OTAA Join successful (new session)");
            ready = storage.saveJoined(node);
        }
        else
        {
            Serial.printf("[LoRa] OTAA Join failed: %d\n", state);
            return false;
        }
    }

    node.setADR(false);
    // DR3 (SF9/BW125) accommodates the 15-byte payload with AS923 dwell time.
    if (node.setDatarate(AppConfig::uplinkDataRate) != RADIOLIB_ERR_NONE)
        return false;

    if (ready) AudioFeedback::play(AudioFeedback::Event::LoRaConnected);
    return ready;
}

คำอธิบาย: กำหนด SPI และเริ่ม SX1262 ด้วยพารามิเตอร์ AS923 ที่ 923.2 MHz, BW 125 kHz, SF9 และกำลังส่ง 14 dBm. ส่ง JoinEUI, DevEUI และ AppKey ให้ RadioLib จากนั้นตรวจ NVS/RTC ผ่าน LoRaStorage ก่อนพยายาม Join. หาก RTC มี session ที่ถูกต้อง จะ activate เพื่อใช้งานต่อ; หากไม่มีจึง reserve DevNonce แล้วทำ OTAA Join ใหม่. ตั้ง DR3 และปิด ADR ตาม configuration; เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะเล่นเสียง LoRa Connected และคืนค่า true.

• ใช้ AS923 ที่ 923.2 MHz และ DR3 ตาม AppConfig

• กู้ session จาก RTC ก่อน; ทำ OTAA ใหม่เมื่อจำเป็น

• DevNonce ใช้ NVS เพื่อป้องกันการนำ nonce เดิมกลับมาใช้

##### 2.2.2.9 ส่ง Uplink: lora_wan.cpp

LoRaResult send_lora_telemetry(const Telemetry &sample)
{
    LoRaResult result{};
    result.code = RADIOLIB_ERR_UNKNOWN;
    if (!ready) return result;
    // Same PHY settings in debug and production.
    result.code = node.setDatarate(AppConfig::uplinkDataRate);
    if (result.code != RADIOLIB_ERR_NONE) return result;

    uint8_t payload[TELEMETRY_PAYLOAD_SIZE];
    encode_telemetry(sample, payload);
    if (!storage.reserveUplink(node)) {
        Serial.println("[LoRa] Could not reserve frame counter; transmission skipped");
        result.code = RADIOLIB_ERR_UNKNOWN;
        ready = false;
        return result;
    }

    Serial.printf("[LoRa] TX port=%u bytes=%u FCnt=%lu status=%u\n",
                  AppConfig::uplinkPort, unsigned(sizeof(payload)),
                  (unsigned long)LoRaStorage::nextCounter(node), sample.status);

    LoRaWANEvent_t event{};
    result.downlinkLength = sizeof(result.downlink);
    result.code = node.sendReceive(payload, sizeof(payload), AppConfig::uplinkPort,
                                   result.downlink, &result.downlinkLength, false,
                                   nullptr, &event);
    result.downlinkPort = event.fPort;
    if (result.code <= 0) result.downlinkLength = 0;
    result.sessionSaved = storage.saveUplink(node);
    if (!result.sessionSaved) {
        Serial.println("[LoRa] Session save failed");
        ready = false;
    }
    Serial.printf("[LoRa] sendReceive=%d (0=no downlink, 1/2=RX window, negative=error)\n",
                  result.code);
    return result;
}

คำอธิบาย: ตรวจ ready และตั้ง Data Rate ก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ส่งเมื่อวิทยุหรือ session ยังไม่พร้อม. เรียก encode_telemetry() เพื่อสร้าง payload 17 ไบต์ แล้ว reserve frame counter ก่อนส่งจริง ป้องกัน FCntUp ซ้ำหลังไฟดับ. ใช้ sendReceive(..., false, ...) จึงเป็น uplink แบบ unconfirmed แต่ยังเปิด RX window เพื่อรับ Downlink ของ Class A. หลังส่งจะบันทึก session/FCntUp ลง RTC และคืน code, downlink port, downlink data และสถานะการบันทึกให้วงจรหลัก.

• reserve frame counter ก่อนส่งจริง

• ใช้ unconfirmed uplink แต่เปิด RX window สำหรับ Downlink Class A

• บันทึก session และ FCntUp หลังส่งเพื่อใช้ในรอบตื่นถัดไป

##### 2.2.2.10 ใช้ Downlink: power_mode.cpp

bool handleDownlink(uint8_t port, const uint8_t *data, size_t length)
{
    if (port != 10 || data == nullptr || length != sizeof(enableCommand)) return false;

    if (matches(data, enableCommand)) {
        lowPowerMarker = enabledMarker;
        return true;
    }
    if (matches(data, disableCommand)) {
        lowPowerMarker = 0;
        return true;
    }
    return false;
}

คำอธิบาย: ยอมรับเฉพาะ FPort 10 และข้อมูลยาว 3 ไบต์ ลดโอกาสที่ payload อื่นจะถูกตีความเป็นคำสั่งควบคุม. ค่า 01 00 0F เปิด low-power mode ส่วน 00 00 00 ปิด low-power mode; ค่าอื่นคืน false และไม่เปลี่ยนสถานะ. สถานะ mode เก็บใน RTC_DATA_ATTR จึงอยู่ต่อระหว่าง Deep Sleep โดยไม่เขียน Flash/NVS ทุกครั้ง. reportInterval() จะอ่านสถานะนี้เพื่อเลือก normal interval หรือ low-power interval จาก app_config.h.

• ยอมรับเฉพาะ FPort 10 และ payload ควบคุม 3 ไบต์

• 01 00 0F เปิด Low-power mode

• 00 00 00 ปิด Low-power mode

##### 2.2.2.11 เข้าสู่ Deep Sleep: deep_sleep.cpp

void enter()
{
    sleep_lora_radio();
    stop_gnss();
    AudioFeedback::playAndWait(AudioFeedback::Event::DeepSleep);
    Board::prepareSleep();
    Serial.flush();
    esp_deep_sleep_start();
    while (true) delay(1000);
}

คำอธิบาย: ปิดวิทยุ LoRa และ GNSS ก่อน ลดกระแสส่วนที่ไม่ต้องใช้ในช่วงพัก. เล่นเสียง Deep Sleep ให้จบก่อนนอน จากนั้นตั้งขา Board ให้อยู่ในสถานะพักและ flush Serial เพื่อให้ log ไม่ขาดกลางบรรทัด. เรียก esp_deep_sleep_start() ซึ่งทำให้ CPU reset เมื่อถูกปลุก ดังนั้น loop() ปกติจึงไม่มีงานต่อหลังฟังก์ชันนี้. ฟังก์ชันไม่ return จริง จึงมี while loop สำรองเพียงเพื่อให้ compiler เข้าใจเส้นทางการทำงาน.

• ปิด LoRa radio และ GNSS ก่อนนอน

• ตั้ง timer, ปุ่ม และ Fall sensor เป็น wake source

• flush Serial ก่อน esp_deep_sleep_start() เพื่อป้องกัน log ขาด

#### 2.2.3 ระบบสนับสนุน

##### 2.2.3.1 เสียงสถานะ: audio_feedback.cpp

void play(Event event)
{
    const Melody melody = melodyFor(event);
    if (!melody.notes || !eventQueue) return;
    if (xQueueSend(eventQueue, &event, 0) != pdTRUE) {
        Serial.printf("[AUDIO] Dropped %s melody (queue busy)\n", melody.name);
        return;
    }
    Serial.printf("[AUDIO] %s melody queued\n", melody.name);
}

คำอธิบาย: เลือก melody จาก Event ที่ส่งเข้ามา เช่น PowerOn, SOS, Fall, LoRaJoining, LoRaConnected, OtaMode และ DeepSleep. ตรวจคิวเสียงก่อนเล่น ถ้าคิวเต็มจะไม่แทรกเสียงใหม่ เพื่อลดการชนกันของ Buzzer และไม่ block งานหลัก. ตัวเล่นเสียงทำงานผ่าน task/queue จึงทำให้ LoRaWAN และ GNSS ทำงานต่อระหว่างเสียงที่เล่นอยู่ได้. เหตุการณ์ LoRaJoining ใช้ startLoop()/stopLoop() แยกต่างหาก เพื่อให้มีจังหวะซ้ำระหว่างรอ OTAA Join.

• ใช้ queue/task เพื่อไม่ block งาน LoRaWAN และ GNSS

• รองรับเสียงเปิดเครื่อง, SOS, Fall, Join, OTA และก่อนนอน

• LoRaJoining ใช้เสียงวนซ้ำและหยุดทันทีเมื่อ Join จบ

##### 2.2.3.2 OTA ผ่าน Wi-Fi: ota_manager.cpp

void run(uint32_t sleepIntervalMs)
{
    DeviceButton::acknowledgeOta();
    sleep_lora_radio();
    stop_gnss();
    Board::setVext(false);
    Serial.println("[OTA] Starting local Wi-Fi updater");
    AudioFeedback::play(AudioFeedback::Event::OtaMode);
    if (!startAp()) {
        Serial.println("[OTA] AP start failed; returning to sleep");
        DeepSleep::timed(sleepIntervalMs);
    }

    for (;;) {
        server.handleClient();
        digitalWrite(Board::statusLed, (millis() / 500U) % 2U == 0U ? HIGH : LOW);
        if (rebootAt != 0 && uint32_t(millis() - rebootAt) >= rebootDelayMs) {
            Serial.println("[OTA] Rebooting into uploaded firmware");
            Serial.flush();
            ESP.restart();
        }
        if (uint32_t(millis() - lastActivityAt) >= idleTimeoutMs) {
            Serial.println("[OTA] Idle timeout; returning to timed sleep");
            stopAp();
            DeepSleep::timed(sleepIntervalMs);
        }
        delay(2);
    }
}

คำอธิบาย: เริ่ม Wi-Fi AP ชื่อ Tracker-OTA-<suffix> ที่ 192.168.4.1 และเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับเลือกไฟล์ Firmware. อัปโหลดผ่าน Arduino Update API: begin, write เป็นช่วง ๆ, end และ restart เฉพาะเมื่อ checksum/การเขียนเสร็จสมบูรณ์. แตะ timeout ทุกครั้งที่เข้าเว็บหรืออัปโหลด; เมื่อไม่มีการใช้งานตามเวลาที่กำหนด จะปิด AP แล้วกลับ Deep Sleep. ฟังก์ชันเป็นโหมดเฉพาะ จึงไม่ทำ GNSS หรือ LoRaWAN ปกติระหว่างเปิด OTA เพื่อลดความซับซ้อนของทรัพยากร Wi-Fi.

• เปิด AP และหน้าอัปโหลดที่ 192.168.4.1

• ใช้ Arduino Update API สำหรับเขียน Firmware ลง OTA partition

• หมดเวลาใช้งานแล้วกลับ Deep Sleep โดยอัตโนมัติ

##### 2.2.3.3 ป้องกัน DevNonce ซ้ำ: lorawan_storage.cpp

LoRaStorage::Restore LoRaStorage::begin(LoRaWANNode &node, const uint8_t identity[32])
{
    if (!nvs.begin("lorawan-otaa", false)) return Restore::Error;
    current = Record{};
    if (!nvs.isKey("state")) {
        memcpy(current.identity, identity, sizeof(current.identity));
        memcpy(current.nonces, node.getBufferNonces(), sizeof(current.nonces));
        return Restore::Fresh;
    }
    if (nvs.getBytesLength("state") != sizeof(current) ||
        nvs.getBytes("state", &current, sizeof(current)) != sizeof(current) ||
        current.version != 1 || current.phase > 2 ||
        memcmp(current.identity, identity, sizeof(current.identity)) != 0 ||
        readLE(current.crc, 4) != crc32(reinterpret_cast<const uint8_t *>(&current),
                                     offsetof(Record, crc))) return Restore::Error;
    // Only a genuine deep-sleep wake may resume a session. On power-on,
    // watchdog or software reset, join again using the durable nonce floor.
    if (esp_reset_reason() == ESP_RST_DEEPSLEEP &&
        rtc.version == 1 && rtc.phase == 1 &&
        memcmp(rtc.identity, identity, sizeof(rtc.identity)) == 0 &&
        readLE(rtc.crc, 4) == crc32(reinterpret_cast<const uint8_t *>(&rtc),
                                   offsetof(Record, crc)) &&
        readLE(rtc.nonces + RADIOLIB_LORAWAN_NONCES_DEV_NONCE, 2) >=
        readLE(current.nonces + RADIOLIB_LORAWAN_NONCES_DEV_NONCE, 2)) {
        current = rtc;
    } else {
        current.phase = 0;
    }
    if (readLE(current.nonces + RADIOLIB_LORAWAN_NONCES_VERSION, 2) !=
        RADIOLIB_LORAWAN_NONCES_VERSION_VAL) return Restore::Error;
    if (node.setBufferNonces(current.nonces) != RADIOLIB_ERR_NONE) return Restore::Error;
    // A power cut in TX/RX may lose downlink state. Rejoin with the preserved
    // nonce instead of resuming potentially stale counters/session keys.
    if (current.phase != 1) return Restore::JoinRequired;
    if (node.setBufferSession(current.session) != RADIOLIB_ERR_NONE) return Restore::Error;
    return Restore::Session;
}

คำอธิบาย: อ่าน namespace NVS lorawan-otaa และเปรียบเทียบ identity ของอุปกรณ์/การตั้งค่า LoRaWAN ก่อนเชื่อถือข้อมูลเดิม. หาก identity เปลี่ยนหรือข้อมูล nonce เสีย จะคืน Error และห้าม join อัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ reuse DevNonce ผิดข้อกำหนด LoRaWAN. หาก session ใน RTC ใช้ได้จะคืน Session; หากไม่มี session แต่ NVS ใช้ได้จะคืน Fresh หรือ JoinRequired. กลไกนี้แยก DevNonce ใน NVS ออกจาก FCnt/session ใน RTC: ลดการเขียน Flash ถี่ ๆ แต่ยังคงความปลอดภัย OTAA.

• ตรวจ identity และ checksum ของข้อมูล NVS ก่อน join

• identity เปลี่ยนหรือ NVS เสียจะหยุด join อัตโนมัติอย่างปลอดภัย

• แยก DevNonce ใน NVS ออกจาก session/FCnt ใน RTC เพื่อลดการเขียน Flash

## 3. การตั้งค่าและความสามารถของ Firmware

### ไฟล์คอนฟิกที่ปรับบ่อย

| ไฟล์ | ค่าที่เกี่ยวข้อง | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| include/lorawan_credentials.h | joinEui, devEui, appKey | ข้อมูล OTAA ของอุปกรณ์ ใช้กับ node.beginOTAA(); สร้างจากไฟล์ example และไม่ควร commit หรือเผยแพร่ |
| src/main.cpp | LORA_DEBUG | true = เดินจำลองและส่งตาม Debug interval; false = ใช้ GNSS จริง |
| src/main.cpp | LORA_DEBUG_INTERVAL_MS | รอบ deep sleep ใน Debug mode; ค่าเริ่มต้น 15,000 ms |
| include/app_config.h | reportIntervalMs | รอบรายงานปกติ; โค้ดปัจจุบัน 1 นาที |
| include/app_config.h | lowPowerIntervalMs | รอบรายงาน Low Power; โค้ดปัจจุบัน 15 นาที |
| include/app_config.h | firstGpsTimeoutMs / gpsTimeoutMs | เวลารอ GNSS ครั้งแรก 120 วินาที / ครั้งถัดไป 30 วินาที |
| include/app_config.h | uplinkPort / uplinkDataRate | FPort 2 และ DR3 (AS923 SF9/BW125) |
| include/firmware_version.h | major, minor | หมายเลข firmware ใน payload; ปัจจุบัน 1.2 |
| include/board_pins.h | GPIO ทั้งหมด | แก้เมื่อเปลี่ยน hardware เท่านั้น |

### ขาสำคัญของบอร์ด

| อุปกรณ์ | ขา ESP32-S3 | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| GNSS TX → ESP RX | GPIO41 | UART1, 9600 baud |
| GNSS VCC / VEXT | GPIO36 | active-low: LOW = เปิด, HIGH = ปิด |
| ADXL362 CS/MISO/MOSI/SCK | 33 / 34 / 35 / 37 | SPI ของ accelerometer |
| ADXL362 INT1 | GPIO7 | interrupt ปลุกจาก deep sleep |
| S2 / BOOT | GPIO0 | active-low; เป็นปุ่มผู้ใช้และขา bootloader |
| Buzzer | GPIO4 | เสียงแจ้งสถานะ |
| Vibration | GPIO5 | สงวนไว้; firmware ปัจจุบันยังไม่ใช้ |
| LED2 / CPU_LED | GPIO40 | ติดเมื่อ MCU ทำงาน; ดับก่อนนอน |
| Battery ADC | GPIO2 | divider 750 kΩ / 360 kΩ |
| LoRa SX1262 | 8–14 | bus ภายในโมดูล; ไม่ควรเปลี่ยนโดยไม่มี hardware ใหม่ |

### LoRaWAN และข้อมูลที่ส่ง

- ใช้ OTAA, Region AS923, Class A และ uplink แบบ unconfirmed

- ส่งที่ FPort 2 ขนาด 15 bytes

- status: 0 = ปกติ, 1 = SOS, 2 = ตรวจพบ free-fall/suspected fall

- payload มีพิกัด, flags, firmware version, แรงดันแบตเตอรี่ และเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

- byte layout ถูกสร้างใน src/telemetry.cpp: status, latitude, longitude, flags, firmware version, battery mV และ battery percent ตามลำดับ

Session ปกติอยู่ใน RTC memory จึงตื่นจาก timer/fall/SOS แล้วส่งต่อได้โดยไม่ Join ใหม่ ทุกครั้ง เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ แต่การ ปิดด้วยปุ่มแล้วเปิดด้วยปุ่ม จะล้างเฉพาะ RTC session และทำ OTAA Join ใหม่ ส่วน DevNonce ใน NVS จะไม่ถูกล้าง

### การใช้งานปุ่ม

| สถานะ | การกดปุ่ม S2 | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| เครื่องเปิด | กดสั้น 3 ครั้ง แต่ละครั้งน้อยกว่า 1 วินาที ภายใน 1.5 วินาที | ส่ง SOS (status=1) |
| เครื่องเปิด | กดค้างอย่างน้อย 3 วินาที | ปิดเครื่อง; ปล่อยปุ่มแล้วจึง deep sleep |
| เครื่องเปิด | กดสั้น 2 ครั้ง แล้วกดครั้งที่ 3 ค้าง 3 วินาที | เข้า OTA mode ทันที |
| เครื่องปิด | กดค้าง 1–4 วินาที แล้วปล่อย | เปิดเครื่องและ OTAA Join ใหม่ |

### เสียงและไฟแสดงสถานะ

Firmware ควบคุม buzzer ที่ GPIO4 ด้วย LEDC และ LED2/CPU_LED ที่ GPIO40 โดยเสียงทำงานผ่าน background task เพื่อไม่ให้ขัดขวาง GNSS หรือ LoRaWAN ยกเว้นเสียงปิดเครื่องที่ firmware รอให้เล่นจบก่อนเข้าสู่ deep sleep

| เหตุการณ์ | เสียงจาก Buzzer (GPIO4) | LED2 / CPU_LED (GPIO40) |
| --- | --- | --- |
| เปิดเครื่องด้วยปุ่ม | เสียงสูงขึ้น 3 โน้ต | ติดค้างเมื่อ MCU ทำงาน |
| ปิดเครื่องด้วยปุ่ม | เสียงต่ำลง 3 โน้ต | ดับก่อน deep sleep และ hold ระดับ LOW |
| SOS | เสียงสูง 3 ครั้ง | ติดค้างระหว่างทำงาน |
| Fall detected | เสียงสูงเร่งด่วน 4 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายยาวกว่า | ติดค้างระหว่างทำงาน |
| กำลัง OTAA Join | beep สั้น 2 ครั้ง แล้วเว้น 2 วินาที วนซ้ำจน Join จบ | ติดค้างระหว่างทำงาน |
| OTAA Join สำเร็จ หรือกู้ session สำเร็จ | เสียงสูงขึ้น 3 โน้ต | ติดค้างระหว่างทำงาน |
| เข้า OTA mode | สลับเสียงต่ำ/สูง 4 ครั้ง แล้วเสียงสูงยาว 1 ครั้ง | กระพริบทุก 500 ms ระหว่าง OTA AP ทำงาน |
| เข้า timed deep sleep | เสียงต่ำ 1 ครั้ง | ดับก่อน sleep และ hold ระดับ LOW |

สถานะ LED นี้เป็นสถานะ MCU/OTA ไม่ได้บ่งบอกว่า Gateway ได้รับ uplink แล้ว และเสียงทุกแบบจะถูกหยุดก่อนเข้าสู่ deep sleep

## 4. วิธีการโปรแกรมอุปกรณ์

### 4.1 เตรียมเครื่องมือ

- ติดตั้ง VS Code และส่วนขยาย PlatformIO IDE

- เปิดโฟลเดอร์ project นี้ใน VS Code

- ใช้ serial port ที่เชื่อมต่อกับ ESP32-S3 สำหรับ upload

- ต่อเสาอากาศ LoRa ก่อนส่งสัญญาณทุกครั้ง

โปรเจกต์กำหนด environment ชื่อ heltec_wifi_lora_32_V3 ใน platformio.ini และใช้ Arduino framework โดย GPIO ที่ firmware ใช้กำหนดไว้ใน include/board_pins.h

### 4.2 ตั้งค่า LoRaWAN credential

คัดลอกไฟล์ตัวอย่างก่อน build ครั้งแรก:

cp include/lorawan_credentials.example.h include/lorawan_credentials.h

เปิด include/lorawan_credentials.h แล้วใส่ JoinEUI, DevEUI และ AppKey ที่ ระบบ LoRaWAN ออกให้ โค้ดเรียก node.beginOTAA() ด้วยค่าเหล่านี้โดยตรง ห้ามนำ AppSKey ของ ABP มาใส่แทน AppKey

### 4.3 Build

ใน PlatformIO terminal ให้รัน:

pio run -e heltec_wifi_lora_32_V3

เมื่อ build สำเร็จ ไฟล์สำหรับ flash/OTA คือ:

.pio/build/heltec_wifi_lora_32_V3/firmware.bin

### 4.4 Upload ผ่าน USB

ตรวจพอร์ตก่อน:

pio device list

แล้ว upload โดยแทนพอร์ตให้ถูกต้อง:

pio run -e heltec_wifi_lora_32_V3 -t upload --upload-port PORT

ตัวอย่าง PORT: COM5 (Windows), /dev/ttyACM0 (Linux), /dev/cu.usbmodemXXXX (macOS)

หากอัปโหลดไม่สำเร็จ ให้ใช้วิธีเข้า download mode ของ ESP32-S3 ที่ตรงกับ วงจร/adapter ที่ใช้อยู่ แล้วตรวจพอร์ตด้วย pio device list ก่อนสั่ง upload ใหม่ รายละเอียดการต่อสายไม่ได้อยู่ใน source code จึงไม่สรุปเป็นข้อเท็จจริงในคู่มือนี้

### 4.5 Update แบบ OTA ผ่าน Wi-Fi

- ขณะเครื่องเปิด กด S2 สั้น 2 ครั้ง

- กด S2 ครั้งที่ 3 ค้าง 3 วินาที; ไม่จำเป็นต้องปล่อย

- ดู Serial Monitor จะพบชื่อ AP เช่น Tracker-OTA-C13DE8

- เชื่อม Wi-Fi นั้น (เป็น open network)

- เปิด http://192.168.4.1

- เลือก .pio/build/heltec_wifi_lora_32_V3/firmware.bin แล้วกด Upload

- รอข้อความสำเร็จ; บอร์ดจะ restart เข้า firmware ใหม่เอง

OTA จะปิด radio/GNSS ชั่วคราว และหมดเวลาเมื่อไม่มีการใช้งาน 15 นาที ผู้ที่เชื่อม AP ได้สามารถ upload firmware ได้ ดังนั้นใช้งานในสถานที่ปลอดภัยเท่านั้น ใช้แหล่งจ่ายไฟนิ่งระหว่าง OTA ห้ามตัดไฟระหว่าง upload

## 5. การ Debug

### 5.1 เปิด Debug mode

แก้ src/main.cpp:

constexpr bool LORA_DEBUG = true;
constexpr uint32_t LORA_DEBUG_INTERVAL_MS = 15000;

build และ upload ใหม่ Debug mode จะ:

- deep sleep จริงทุกประมาณ 15 วินาที (เวลาบูตและ radio เพิ่มจากนั้น)

- สร้างพิกัดเดินจำลองแทน GNSS

- ใช้ LoRaWAN, ADXL362, ปุ่ม และเสียงจริง

- แสดง log เพิ่มเติม เช่น [SIMULATED WALK], [DEBUG] และผล radio

หลังทดสอบต้องเปลี่ยน LORA_DEBUG = false แล้ว build/upload ใหม่เสมอ

### 5.2 เปิด Serial Monitor

pio device monitor --port PORT --baud 115200

ข้อความสำคัญที่ควรตรวจ:

| Log | ความหมาย / สิ่งที่ควรทำ |
| --- | --- |
| [ADXL362] Ready | sensor พร้อมใช้งาน |
| [GPS] Fix acquired | ได้พิกัด GNSS แล้ว |
| [LoRa] OTAA Join successful | Join สำเร็จ |
| [LoRa] Session restored from RTC | ตื่นจาก deep sleep และใช้ session เดิม |
| [LoRa] TX ... | firmware ส่ง packet ออกวิทยุแล้ว ไม่ใช่หลักฐานว่า gateway รับแล้ว |
| sendReceive=0 | ส่ง uplink แล้วแต่ไม่มี downlink; ปกติสำหรับ unconfirmed uplink |
| sendReceive=1/2 | ได้ downlink ใน receive window |
| [SLEEP] Timer: ... | กำลังเข้า deep sleep; เป็นพฤติกรรมปกติ |
| [WAKE] Timer/Button/Fall sensor | สาเหตุที่บอร์ดตื่น |
| [BAT] ... | แรงดันและเปอร์เซ็นต์แบตที่อ่านได้ |

### 5.3 ตรวจ LoRaWAN

โค้ดส่ง uplink แบบ unconfirmed (sendReceive(..., false, ...)) ดังนั้น [LoRa] TX ... และ sendReceive=0 ยืนยันเพียงว่า firmware จบการส่งโดยไม่มี downlink ไม่ได้ยืนยันว่า network server ได้ข้อมูล

หาก Join ไม่สำเร็จ ([LoRa] OTAA Join failed: -1116) ให้ตรวจค่า credential, การตั้งค่า network ให้ตรงกับ AS923/923.2 MHz และ coverage ของ gateway ไม่ควรล้าง NVS เพื่อแก้โดยไม่มีการประสานกับ LoRaWAN server เพราะ DevNonce ต้องไม่ซ้ำ

### 5.4 Debug GNSS

สำหรับดู NMEA ดิบ ให้ตั้ง:

constexpr bool GNSS_DEBUG = true;

หากเห็น NMEA แต่พิกัดยัง invalid ให้พาเสา/บอร์ดออกสู่ท้องฟ้าโล่งและรอ fix ข้อความ Valid NMEA received but no position fix หมายถึง UART และ GNSS ทำงาน แล้ว แต่ยังจับดาวเทียมไม่สำเร็จ ไม่ได้หมายถึง firmware ส่งพิกัดผิด

### 5.5 ทดสอบ fall detection อย่างปลอดภัย

- วาง/ปล่อยอุปกรณ์ลงบนวัสดุนุ่มหรือ padded fixture เท่านั้น

- ห้ามทดสอบโดยปล่อยอุปกรณ์ใส่คนหรือพื้นแข็ง

- ADXL362 จะมองหาแรงต่ำกว่า 375 mg ต่อเนื่อง 150 ms

- เหตุการณ์นี้เป็น suspected fall/free-fall ไม่ใช่ human-fall classifier แบบสมบูรณ์

- เมื่อ deep sleep, INT1 ของ ADXL362 สามารถปลุก MCU ได้ และ firmware จะส่ง status=2

### 5.6 Low Power Mode จาก downlink

ส่ง downlink FPort 10 จาก LoRaWAN network server:

| คำสั่ง | Base64 | ผล |
| --- | --- | --- |
| 01 00 0F | AQAP | เปิด Low Power Mode; ใช้ lowPowerIntervalMs |
| 00 00 00 | AAAA | ปิด Low Power Mode; กลับไปใช้ reportIntervalMs |

Class A รับคำสั่งได้เฉพาะ receive window หลัง uplink เท่านั้น ดังนั้นการ queue downlink สำเร็จไม่ได้หมายความว่าบอร์ดใช้คำสั่งแล้วทันที ตรวจ log [APP] Low Power ... หรือ uplink ถัดไปประกอบ

## ไฟล์ต้นทางที่ใช้ตรวจสอบคู่มือนี้

- src/main.cpp, src/tracker_app.cpp: ลำดับการทำงานหลัก

- src/lora_wan.cpp, src/lorawan_storage.cpp: OTAA, session และ DevNonce

- src/device_button.cpp, src/deep_sleep.cpp: ปุ่มและ wake/sleep

- src/gnss.cpp, src/fall_detection.cpp, src/battery.cpp: sensor และ battery

- src/telemetry.cpp, src/power_mode.cpp, src/ota_manager.cpp: payload, downlink และ OTA

- include/app_config.h, include/board_pins.h, include/firmware_version.h, platformio.ini: ค่า configuration ที่ firmware ใช้งานจริง